附件：
	合肥经开化工园区污水处理项目土建劳务分包报价表

	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量
	不含税单价
	不含税总价
	税率
	含税总价

	1
	原土打夯
	1、素土夯实
2、土壤类别：自行勘察现场，综合考虑
3、压实系数：≥0.94
4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m2
	1730.58
	
	
	
	

	2
	级配碎石
	1、级配碎石
2、分层夯实，分层厚度25cm
3、压实系数：≥0.97
4、压实后地基承载力特征值fak≥100KPa
5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m3
	1301.14
	
	
	
	

	3
	基础垫层
	1、部位：垫层
2、材质：C20混凝土（甲供）
3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m3
	130.17
	
	
	
	

	4
	满堂基础
	1、部位：基础
2、材质：C30混凝土（甲供）
3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m3
	850.93
	
	
	
	

	5
	垫层模板
	1、构件类型：混凝土垫层模板
2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m2
	36.18
	
	
	
	

	6
	基础模板
	1、构件类型：混凝土基础模板
2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m2
	299.7
	
	
	
	

	7
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：HRB400，φ14钢筋（甲供）
2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	t
	14.034
	
	
	
	

	8
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：HRB400，φ16钢筋（甲供）
2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	t
	29.781
	
	
	
	

	9
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：HRB400，φ18钢筋（甲供）
2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	t
	10.003
	
	
	
	

	10
	级配碎石垫层
	1、级配碎石
2、厚度：100mm
3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m2
	1266.3
	
	
	
	

	11
	水泥混凝土
	1、水泥混凝土路面
2、混凝土强度等级：C30混凝土（甲供）
3、厚度：180mm
4、新老路面接缝设置φ28传力杆
5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m2
	1026.07
	
	
	
	

	12
	护柱
	1、钢筋混凝土护柱
2、规格：180mm*180mm*1500mm
3、柱身每20cm涂以红白相间的油漆
4、护柱空隙用C20砼填塞
5、基坑土方开挖及回填
6、含型钢、木模板
7、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	个
	126
	
	
	
	

	13
	草皮护坡
	1、草皮护坡
2、草皮护坡为成品草皮护坡,采用竹钎或钢钎间隔固定
3、草皮采用百慕大加黑麦草混播草皮,养护期一年
4、坡度：1:2
5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	m2
	1017.38
	
	
	
	

	14
	场内临时道路
	1、场内钢板铺路，含进出场费及租金，总价包干
2、投标人自行考虑综合报价，中选后不得提出任何费用索赔
	项
	1
	
	
	
	

	15
	临时围墙
	1、根据现场实际总价包干
2、投标人自行考虑综合报价，中选后不得提出任何费用索赔
	项
	1
	
	
	
	

	16
	施工大门
	1、根据现场实际总价包干
2、投标人自行考虑综合报价，中选后不得提出任何费用索赔
	项
	1
	
	
	
	

	17
	发电机租金
	1、场内未通电，含进出场费、燃油费、租金，总价包干
2、投标人自行考虑综合报价，中选后不得提出任何费用索赔
	项
	1
	
	
	
	

	18
	临时设施安置费
	1、厂区内无加工区、生活区，此项用于现场工人临时安置，总价包干
2、投标人自行考虑综合报价，中选后不得提出任何费用索赔
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	总价合计
	
	
	
	
	
	0.00 


